附录A3  建筑能源审计的现场观察

建筑名称：

| 编号 | 问题 | 无此项 | 存在 | 不存在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理（Administration） |  |  |  |  |
| A-1 | 采暖空调系统的温控装置不容易调节 |  |  |  |
| A-2 | 温控装置的设定温度不在节能设计标准推荐范围内 |  |  |  |
| A-3 | 无人区域或很少使用的区域仍然供暖、供冷或照明 |  |  |  |
| A-4 | 下班后少数人加班，空调系统仍照常运行 |  |  |  |
| A-5 | 在无人时间段内室内温度不作调整 |  |  |  |
| A-6 | 入口大厅的采暖空调设备正在运行 |  |  |  |
| A-7 | 在人员到达之前HVAC设备便启动，一直运行到所有人都离开 |  |  |  |
| A-8 | 没有用已有的百叶帘和窗帘作为建筑物辅助的遮阳措施 |  |  |  |
| A-9 | 没有电动机和其他电动设备的运行维修记录 |  |  |  |
| A-10 | 控制系统和装置没有作定期检查 |  |  |  |
| 建筑围护结构 |  |  |  |  |
| E-1 | 外墙屋顶的保温系统不符合节能设计标准 |  |  |  |
| E-2 | 围护结构的保温层已破裂或脱落 |  |  |  |
| E-3 | 窗户传热系数不符合节能设计标准 |  |  |  |
| E-4 | 门窗空气渗透较严重 |  |  |  |
| 采暖系统 |  |  |  |  |
| H-1 | 房间温度过高（>24℃） |  |  |  |
| H-2 | 在供冷季仍然开着锅炉或热水器 |  |  |  |
| H-3 | 没有根据厂家规定定期对锅炉进行检修和维护 |  |  |  |
| H-4 | 锅炉容量偏大，与建筑热负荷不匹配 |  |  |  |
| H-5 | 燃油锅炉运行中有过量烟尘 |  |  |  |
| H-6 | 锅炉或热水器有故障或低效率的征兆 |  |  |  |
| H-7 | 进入锅炉的空气未经预热 |  |  |  |
| H-8 | 热水或蒸汽管道无保温或保温层破裂 |  |  |  |
| H-9 | 没有热回收系统 |  |  |  |
| H-10 | 垂直通道或楼梯间热损失较严重 |  |  |  |
| 供冷系统 |  |  |  |  |
| C-1 | 房间温度过低（<22℃） |  |  |  |
| C-2 | 建筑内各房间冷热不均 |  |  |  |
| C-3 | 无人时间段房间内空调系统末端（如风机盘管或带风机的VAV末端）仍照常运行 |  |  |  |
| C-4 | 空调系统运行的同时开着门窗 |  |  |  |
| C-5 | 空调系统的制冷能力与建筑负荷不匹配，容量过大或偏小 |  |  |  |
| C-6 | HVAC系统存在冷热抵消的现象 |  |  |  |
| C-7 | 没有根据厂家规定定期对冷水机组进行检修和维护 |  |  |  |
| C-8 | 供冷管道或风道没有必要的保温 |  |  |  |
| C-9 | 冷水管路、阀门或管件有渗漏 |  |  |  |
| C-10 | 制冷机的冷凝器和蒸发器盘管结垢较严重 |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| V-1 | 建筑内无人时新风阀依然开启 |  |  |  |
| V-2 | 室内人员感觉沉闷、空气不新鲜，有人反映SBS症状 |  |  |  |
| V-3 | 过渡季节没有充分利用室外新风 |  |  |  |
| V-4 | 建筑内没有新风量按需控制系统 |  |  |  |
| V-5 | 没有提前开启新风系统或利用夜间通风 |  |  |  |
| 生活热水系统 |  |  |  |  |
| W-1 | 生活热水的温度过高 |  |  |  |
| W-2 | 储水箱、管道、阀门和热水器的保温不当 |  |  |  |
| W-3 | 在采暖季，电热水器的使用没有时间限制 |  |  |  |
| W-4 | 没有热水储存装置 |  |  |  |
| W-5 | 在热水系统中跑冒滴漏十分明显 |  |  |  |
| W-6 | 大楼有热水供应，但大楼热水需求较小，或几乎没有需求 |  |  |  |
| 照明 |  |  |  |  |
| L-1 | 在无人区域开着灯或照度偏大 |  |  |  |
| L-2 | 工作区域的照度水平高于推荐值 |  |  |  |
| L-3 | 在工作区域使用白炽灯 |  |  |  |
| L-4 | 在工作区使用传统的荧光灯 |  |  |  |
| L-5 | 使用高压汞灯 |  |  |  |
| L-6 | 灯泡和灯具不干净 |  |  |  |
| L-7 | 未充分利用昼光照明 |  |  |  |
| 电机、风机和水泵 |  |  |  |  |
| M-1 | 采用普通电机 |  |  |  |
| M-2 | 电机总是在部分负荷下运行（如经常在<50%的负荷下运行） |  |  |  |
| M-3 | 泵或风机的尺寸过大 |  |  |  |
| M-4 | 泵或风机均定速运行 |  |  |  |

审计人员：                             审计日期：